Adapterring „AdapTEC“

- aus Gusseisen, nach Baugrundsätzen ähnlich DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

- zum kraftschlüssigen und verschiebesicheren Verbinden von Schachtkonen  nach DIN 4034-2 ( Einstiegsöffnung DN 625 mm, glatte Oberfläche) mit Ausgleichsringen AR-V nach DIN V 4034-1 oder direkt mit dem Schachtrahmen

- beidseitig profilierte Ringscheibenfläche, OD 865 mm

- Kennzeichnung von Ober-u. Unterseite

- mit vergrößerter Auflagefläche zum Lastabtrag

- Adapterring liefern und wie folgt einbauen:

  - Aufmörteln des Adapterringes auf den Konus oder Schachthals in mind. MG III Mörtel (früh hochfest, schrumpffrei, frost-, tausalz- und sulfatbeständig, wasserundurchlässig, chromatarm gemäß TRGS 613)

  - Der Adapterring kann auch mittels Schlauchschalung und Spezialvergußmörtel (mit hoher Anfangs- und Endfestigkeit, schwindarm, geprüfte Frosttausalzbeständigkeit nach CDF- u. CIF- Verfahren) vergossen werden

Fabrikat:	„AdapTEC“

Hersteller:	zarmuTEC GmbH & Co. KG; Am Kritzelgarten 4, 57234 Wilnsdorf

+49 (0) 271 / 77017-945

Art.-Nr. 50000001

e-mail.: info@zarmutec.de

oder vergleichbar.