Musterausschreibung

LV:  Sanierung von Schachtabdeckungen

Der Bieter verpflichtet sich im Falle der Auftragserteilung, die bei der Stadt XX im Jahre 20XX zu den angebotenen Konditionen anfallenden Sanierungsarbeiten von Schachtabdeckungen zu den im Leistungsverzeichnis eingetragenen Einheitspreisen auszuführen.

Die Tiefbaumaßnahme werden in Form von Sammel- /Einzelaufträgen vergeben. Der Zeitpunkt der Ausführung der Gesamt - /Einzelmaßnahme wird zwischen AG und AN abgestimmt.

Schadensersatzansprüche von Dritten durch nachweislich verspäteten Leistungsbeginn werden an den AN weitergeleitet.

Optional

Sofern bei dringend erforderlichen Einsätzen des AG‘ s der Einsatz von Personal  und Geräten zur Ausführung der o. g. Arbeiten für dringend notwendig gehalten wird, verpflichtet sich der Bieter innerhalb von 1 h – auch außerhalb der regulären Arbeitszeit sowie an Sonn – und Feiertagen – diese auszuführen. Diese Arbeiten werden als Zulage vom  AG gesondert vergütet.

Weiterhin verpflichtet sich der Bieter, während und außerhalb der regulären Arbeitszeit an Werktagen, an Samstagen, Sonn – und Feiertagen, eine innerbetriebliche Regelung zu treffen, die mit einer Bereitschaft gleichzusetzen ist.

In Notfällen (Gefahr im Verzug) verpflichtet sich der Bieter, innerhalb von 1 h mit entsprechendem Gerät und Personal an der jeweiligen Einsatzstelle zur Verfügung zu stehen.

Die Wiederherstellung der Oberflächen einschließlich des Straßenoberbaus ist spätestens X-Tage nach Abschluss der Tiefbauarbeiten fertigzustellen. Eine Leistungsvergütung erfolgt erst nach der endgültigen Fertigstellung der Baumaßnahme.

Sollte der Bieter als AN der Aufforderung des AG’ s zur Ausführung der Arbeiten innerhalb der im jeweiligen Einzelauftrag festgelegten Frist nicht Folge leisten, ist der AG berechtigt, eine andere Bauunternehmung mit der Ausführung und der Arbeiten zu beauftragen. Die hierdurch evtl. entstehenden Mehrkosten gegenüber diesem Angebot trägt der Bieter.

Bei dem hier ausgeschriebenen Vertrag handelt es sich um eine Rahmenvereinbarung. Die Leistungen sind über die gesamte Vertragslaufzeit zu erbringen.

Die Baustelleneinrichtung und die Verkehrssicherung sind im EP einzukalkulieren, falls eine Vergütung nicht bereits in gesonderten Positionen erfolgt.

Die Ausführung aller Arbeiten erfolgt fachgerecht nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Die im Rahmen der Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen des AG’ s vereinbarten technischen Regelwerke und Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung sind zu beachten.

Optional

Kosten, die dem AN für Aufbruchgenehmigungen in Land- Bundes- und Kreisstraßen vom Kreis XX in Rechnung gestellt werden, werden vom AG nach Vorlage einer Rechnungskopie des Gebührenbescheides übernommen.

Vor Beginn der auszuführenden Arbeiten ist dem AG auf Verlangen eine Kostenzusammenstellung, bei der die Ordnungszahl, Massen, Preise und Nachlässe berücksichtig sind, einzureichen. Aufgrund dieser Kostenzusammenstellung werden die Arbeiten dann beauftragt.

Eine Kündigung dieser Rahmenvereinbarung kann auf Grundlage der VOB/B § 8 und VOB/B § 9 erfolgen.

Der AN hat eine Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß § 48b Abs. 1 Satz 1 EStG vorzulegen. Diese Freistellungsbescheinigung wird auf Antrag des Bauunternehmens beim zuständigen Finanzamt  nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck erteilt und kann für längstens drei Jahre gültig sein. Kann diese Bescheinigung nicht vorgelegt werden, ist der AG verpflichtet, XX v.H. von der Leistung (Rechnungssumme zzgl. Mehrwertsteuer) abzuziehen und an das zuständige Finanzamt zu überweisen.

Die Freistellungserklärung ist im Auftragsfall ohne Aufforderung durch den AG vorzulegen. Sollte diese nicht bis zum Eingang der Rechnungen vorliegen, kann der AG wie oben beschrieben vorgehen.

Baugeräteliste.

Folgende Baugeräte und Werkzeuge sind dem AG nachzuweisen:

- Fugentrennschneider/ Bohrkrone / Rundfräse

- Doppelrührgerät zum Anmischen des Mörtels

- Luftmantel-/ Metall- Schacht-/ Schlauchschalung

- Schacht- Absperrplatte, Sicherheits- Schachtabdeckroste

- Verdichtungsgeräte: Motorstampfer, Vibrationswalze

- Schachtdeckelheber

- Dynamisches Plattendruckversuchsgerät ( leichtes Fallgerät)

- Thermobehälter für Asphalteinbau

Bereich: Baustellen- und Verkehrssicherung

Die Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Verkehrssicherung müssen anhand einer Gefährdungsbeurteilung gemäß den technischen Regeln, den gesetzlichen Vorgaben und den Unfallverhütungsvorschriften plausibel dargestellt und umgesetzt werden. Die Nichtbeachtung oder Abweichung von den Vorgaben fließen in Ihre Lieferantenbewertung ein und haben Konsequenzen, die bis zum Entzug des Auftrages und zu einer Sperrung für neue Aufträge führen kann. Sollten im Nachhinein Mängel für Sicherheit oder Gesundheitsgefahren festgestellt werden, erleichtert diese Verpflichtung dem Auftraggeber, den Auftragnehmer zur Schadensbeseitigung heranzuziehen.

Bei der Absicherung der Baustelle am Ende eines Arbeitstages ist darauf zu achten, dass Müll- und Rettungsfahrzeuge diese ungehindert durchfahren können.

Baufahrzeuge und Gerätschaften sind entsprechend abzustellen.

Die aktuellen Müllabfuhrpläne können beim  AG eingeholt werden.

Sollten bei Nichtbeachtung Kosten für den AG oder den Grundstückseigentümer entstehen (z.B. durch eine separate/zusätzliche An-/Abfahrt des Müllfahrzeugs), werden diese an den AN weitergeleitet.

Vollsperrungen oder Durchfahrtsbehinderungen sind Anwohnern und dem AG rechtzeitig bekannt zu geben.

Bereich: Oberflächen- und Erdarbeiten

- Abrechnung von Baugruben und Kopflöchern

Als Grundlage gilt für alle Leistungen, bei denen zur Feststellung der Abrechnungsmenge bei Baugruben und Kopflöchern die Abmessungen (Länge und Breite) benötigt werden, die Arbeitsraumbreiten nach DIN 4124 bzw. DIN EN 1610. Überschreitungen des Mindestarbeitsraumes zwischen Baukörper und Baugrube bzw. Kopflöchern bis zu 0,XX m sind zulässig und werden für die Abrechnung anerkannt. In besonderen Fällen können nach vorheriger Absprache mit dem AG auch größere Abmessungen anerkannt werden.

- Weitere Abrechnungsregelungen

Die Aushubtiefe wird von der Oberfläche der auszuhebenden Baugrube (=Geländeoberkannte) bis zur Sohle der Baugrube gerechnet.

Bei der Ermittlung der Aushubmengen werden Aushubleistungen mindernd berücksichtigt, die in besonderen Ansätzen erfasst sind und vergütet werden

(z.B. Oberbodenabtrag,  bit. Schichten, Pflaster etc.).

Bei Straßenaufbrüchen und der Wiederherstellung der Straßenbefestigung wird ein Zuschlag gemäß der ZTVA – StB in der jeweils gültigen Fassung gewährt. Eine Vergütung über die befestigte Straßenfläche hinaus wird jedoch nicht gewährt.

Zur Straßenbefestigung zählen nur gebundene Trag- und Deckschichten auf Bitumen- und Betonbasis.

Der verdrängte oder überschüssige Bodenaushub wie z.B. für die Frostschutzschicht ist bei einer genehmigten Abfallbeseitigungsanlage zu entsorgen

(soweit die Abfuhr des verdrängten Bodens nicht in den entsprechenden Pos. z.B. Ersatz für zur Verfüllung nicht geeigneten Bodens, Sauberkeitsschicht usw. einzukalkulieren ist). Die Kosten hierfür sind in den EP für den Bodenaushub einzukalkulieren.

Abschnitt: Bituminöse Oberflächenbefestigung

Bit. Trag-/ Deckschicht nach ZTV Asphalt StB (aktuelle Fassung), aus gebrochenem Mineral der Körnung 0/XX in kleinen Flächen einbauen und verdichten.

Mischgut Art C nach ZTVT Asphalt StB (aktuelle Fassung), die Einbauten (Schächte, Schieber usw.) sind vor Verschmutzungen zu schützen. Verschmutzungen oder schadhafte Anschlüsse sind senkrecht abzusetzen, zu reinigen und mit einem Haftkleber anzustreichen.

Vorsprünge in den Längsnähten, die eine einwandfreie Verdichtung verhindern, sind zu beseitigen. Der Einheitspreis ändert sich dadurch nicht.

Der Einbau von Hand muss zwingend mit einem (beheiztem) Thermobehälter erfolgen. Die vorgefundenen Asphaltschichten müssen, wie vorgefunden, in Stärke und Körnung wiederhergestellt werden.

Eignungsprüfung:

Der optimale Bindemittelgehalt ist durch Eignungsprüfungen nach dem Marshallverfahren festzustellen. Die Marshallstabilität muss mind. 300 kp betragen.  Die Ergebnisse der Prüfungen müssen rechtzeitig von Einbaubeginn vorliegen, damit u.U. weitere Untersuchungen durchgeführt werden können. Bei Abrechnungen nach Bohrkernen werden diese gesondert vergütet.

Zugrunde zu legen sind die DIN 18317, die RSTO sowie die ZTVE Stb (jeweils aktuelle Fassung).

Die Herstellung von Walzasphaltdecken erfolgt nach den technischen Vorschriften und Richtlinien für den Bau bituminöser Fahrbahndecken in ihrer gültigen Fassung.

Die Eignung des Mischgutes ist vor Einbaubeginn anhand von Prüfzeugnissen durch den Auftragnehmer nachzuweisen.  Als Bindemittel ist Bitumen 70/100 zu verwenden.

Die Verwendung von Bitumen 50/70 und 160/220 sowie anderen Bindemittel ist nur auf Anordnung des Auftraggebers zulässig. Geeignete Walzen sind in ausreichender Zahl vorzuhalten. Die Vorbehandlung vorhandener Flächen (Pflaster, Beton, Asphalt usw.) und das Aufbringen der Beläge müssen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs vorgenommen werden. Das Reinigen und das Anspritzen der Unterlagen mit Haftkleber werden nicht besonders vergütet.

Wintersicherung:

Bei Einzelaufträgen, bei denen der festgelegte Ausführungszeitpunkt außerhalb der Wintermonate (i.d.R. November bis März) liegt, gehen bei Einbau einer Wintersicherung (als umlaufender Kantschutz oder als Fläche) die hierfür entstehenden Kosten zu Lasten des Auftragnehmers.

Dokumentation:

Der beim Aufbruch vorgefundene bituminöse Aufbau ist in den jeweiligen Aufbaustärken (Angabe in cm) als Information zu vermerken und den Rechnungsunterlagen beizulegen.

Leistungsverzeichnis                                                    E.P.      G.P.

02.04.0010.  Bituminöse Befestigung rund (Radius 0,XX m) / eckig (1,XX x 1,XX)

fräsen/anstemmen/überbohren bis zu einer Tiefe von XX cm bis auf Oberkannte

ungebundene Tragschicht. Anfallendes Fräsgut/ Stemmgut/ Bohrgut auf eine

genehmigte Abfallentsorgungsanlage abfahren einschließlich erforderlicher

Entsorgungsgebühren.

qm

02.04.0020. Transport und Entsorgung teerhaltiger Befestigungen

Geladene teerhaltige (Straßenpech) Befestigungen bei folgender

Abfallbeseitigungsanlage entsorgen:

XXX

Die Entsorgung ist durch Wiegeschein nachzuweisen. Das Trennen vom

unbelasteten Straßenaufbruch sowie das zwischenzeitliche Lagern ist in

den Einheitspreis einzukalkulieren. Lagerung und Transport erfolgen gemäß

den gesetzlichen Vorschriften.

Zulage zu Pos. 02.04.0010.

to

02.04.0030. Bituminöse Tragschicht AC XX TS  liefern und nach Angabe des AG

zur Wiederherstellung der Oberfläche einbauen und verdichten.

to

02.04.0040. Asphaltdeckschicht AC X DL liefern und nach Angabe des AG zur

Wiederherstellung der Oberfläche einbauen und verdichten.

to

Bei eckiger Bauweise

02.04.0050. Schnittkante in bit. Decke (Stärke bis XX cm) herstellen.

Der AG vergütet nur die Trennschnitte, die nach dem Asphalteinbau

aufgemessen werden können.

m

02.04.0060. Einbau von Fugenband

Streichen der Fugenflanken im Bereich der Deckschicht mit

Voranstrich, Anbringen eines Fugenbandes (Fabrikat: CDK fugen1band) 40 x 10 mm oder

vergleichbar. Die Herstellerangaben sind zu berücksichtigen

(z.B. die gründliche Reinigung der Schnittkanten mit Wasser und Bürste).

Ebenso Einbau des Fugenbandes um die Schachtabdeckung.

m

Abschnitt: Frostschutzschicht/ Erdarbeiten

Die einzubauenden Mineralien müssen den TL Min/ Stb (aktuelle Fassung) entsprechen. Der Auftraggeber behält sich vor, Kontrollprüfungen der eingebauten Materialien durchzuführen.

Nicht den Richtlinien entsprechende Stoffe werden auf Kosten des Auftragnehmers ausgetauscht. Die einzubauenden Mineralgemische müssen wasserdurchlässig sein. Die Güteüberwachung nach GR Min/ Stb (aktuelle Fassung) ist nachzuweisen.

Der Tonnennachweis ist vom Auftragnehmer durchzuführen. Als Abrechnungseinheiten gelten folgende Raumgewichte (im verdichteten Zustand). Die erzielten Lagerungsschichten sind aus Verlangen des Auftraggebers im erforderlichen Umfang nach Maßgabe der ZTVE (aktuelle Fassung)

durch Plattendruckversuche vom Auftragnehmer nachzuweisen.

Die verdrängten Bodenmassen sind auf einer zugelassenen Abfallbeseitigungsanlage zu entsorgen.

Das Frostschutz- oder Schottermaterial soll aus folgender Gesteinsart bestehen:

- XXX   2,XX t/cbm

- XXX   …

- ….      …

Die beim Aufbruch vorgefundene Stärke der Frostschutzschicht (Angabe in cm) ist als Information zu vermerken und den Rechnungsunterlagen beizulegen.

02.04.0065. Baugrube bis XX cm unterhalb des vorhandenen Konus freischachten, verdrängte

Bodenmassen auf zugelassener Deponie entsorgen, einschl. Entsorgungskosten und

Handschachtung.

cbm

02.04.0070. Mineralgemisch, Körnung 0/32 bis 0/45, Gesteinsart X, liefern und nach

Angabe des AG´s in unterschiedlich großen Flächen und Dicken einbauen

und verdichten.

to

Abschnitt: Schachtarbeiten

02.04.0080. Adapterring „AdapTEC“

- aus Gusseisen, nach Baugrundsätzen ähnlich DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

- zum kraftschlüssigen und verschiebesicheren Verbinden von Schachtkonen  nach DIN 4034-2 ( Einstiegsöffnung DN 625 mm, glatte Oberfläche) mit Ausgleichsringen AR-V nach DIN V 4034-1 oder direkt mit dem Schachtrahmen

- beidseitig profilierte Ringscheibenfläche, OD 865 mm

- Kennzeichnung von Ober-u. Unterseite

- mit vergrößerter Auflagefläche zum Lastabtrag

- Adapterring liefern und wie folgt einbauen:

  - Aufmörteln des Adapterringes auf den Konus oder Schachthals in MG III a (früh hochfest, schrumpffrei, frost-, tausalz- und sulfatbeständig, wasserundurchlässig, chromatarm gemäß TRGS 613).

  - Der Adapterring kann auch mittels Schlauchschalung und Spezialvergußmörtel (mit hoher Anfangs- und Endfestigkeit, schwindarm, geprüfte Frosttausalzbeständigkeit nach CDF- u. CIF- Verfahren) vergossen werden

Fabrikat:	„AdapTEC“ oder vergleichbar.

Hersteller:	zarmuTEC GmbH & Co. KG; Am Kritzelgarten 4, 57234 Wilnsdorf

Tel.: 0271 / 77017945

Art.-Nr. 50000001

e-mail.: info@zarmutec.de

Stck

02.04.0090. Ausgleichsring AR-V aus Beton, DN 625, Bauhöhe X cm, mit konstruktiver

Verschiebesicherung, Wandstärke 12cm, nach DIN V 4034-1,

betongüteüberwacht, inklusive fachgerechter Entsorgung alter Auflageringe,

liefern und in plastischen Mörtel (Fabrikat MC Bauchemie KL 1, o. vgl.)

der Mörtelgruppe M III a/ Vergussmörtel (Fabrikat MC Bauchemie Ombran FG+, o. vgl.)

versetzen. Mörtelfuge/ Vergussmörtelfuge sollte ein Stärke von 1,5cm haben.

Stck

02.04.0100. Schachtabdeckung rund, belüftet, Klasse D, liefern und versetzen

Schachtabdeckung, rund mit Lüftungsöffnungen, Klasse D 400

Nach DIN EN 124/ DIN 1229/ DIN 1253, Kennmaß Durchmesser

610 mm, Rahmen aus Gusseisen, Deckel aus Gusseisen

mit Beton, mit dämpfender Einlage gemäß DIN 19584-A

(System Budapren, Pewepren oder gleichwertig) als Austausch nicht

mehr brauchbare Abdeckungen liefern und in plastischen Mörtel

(Fabrikat MC Bauchemie KL 1, o. vgl.)/ Vergussmörtel

(Fabrikat MC Bauchemie Ombran FG+, o. vgl.)  der

Mörtelgruppe M III a versetzen, einschl.

Entsorgung der vorhandenen Abdeckung sowie Lieferung eines

Schmutzfängers nach DIN 1221 F aus verzinktem Stahlblech mit

Kreuzstange.

Stck

02.04.0110. Schachtabdeckung rund, belüftet, Klasse D, selbstnivellierend

Selbstnivellierende Schachtabdeckung, rund mit Lüftungsöffnung,

Klasse D 400 nach DIN EN 124/ DIN 1229/ DIN 1253, Typ

Meyerguss Meylevel-K o. glw., Kennmaß Durchmesser 600 bis

610 mm, Rahmen aus Gusseisen, Deckel aus Gusseisen mit Beton,

mit dämpfender Einlage gemäß DIN 19584-A, als Austausch nicht mehr

brauchbarer Abdeckungen liefern und in plastischen Mörtel

(Fabrikat MC Bauchemie KL 1, o. vgl.)/ Vergussmörtel

(Fabrikat MC Bauchemie Ombran FG+, o. vgl.) der Mörtelgruppe M III a

versetzen, einschl. Entsorgung der vorhandenen Abdeckung sowie

Lieferung eines Schmutzfängers nach DIN 1221 F aus verzinktem

Stahlblech mit Kreuzstange.

Stck

Bei Wiederverwendung der Schachtabdeckung:

02.04.0120. Vorhandene Schachtabdeckung jeder Bauart, aufnehmen

und seitlich lagern. Wiederversetzen gemäß Pos. 02.04.0100.

Stck

02.04.0130. Schmutzfänger, schwere Ausführung mit Kreuzstange

nach DIN 1221 für Schachtabdeckungen liefern und

einsetzen, inklusive Entsorgung eines eventuell vorhandenen

Schmutzfängers.

Stck